我的 FPGA A 任务清单

给自己看和打勾用  ·  重写版  ·  2026年10月5日

我负责把整套系统接起来：C 把视频送进来，B 算怎么矫正，我安排图像存在哪里、怎么取像素、模块怎么配合，最后让处理后的画面稳定输出。现在不会很正常，下面是最终地图，不是今天要全部学完的东西。

先记住什么可以拿来用

直接复用：用现成 IP 或例程，我配置、连接、验证。
参考后改：可以借代码和结构，但要按我们的数据格式、板卡和算法改。
我来负责：方案与整合由我把关，不等于每一行代码都必须从零写。

这里没有“技术上绝对不能复用”的通用清单。整套现成畸变矫正系统不建议直接搬来当自己的核心成果；实际参赛还要看规则和许可。基础组件能复用，不代表已经适配好我们的板子。

完整 A TODO 第一部分 基础组件

| 勾选与任务 | 能复用吗 | 我到底要做什么 |
| --- | --- | --- |
| □ PLL 锁相环 生成需要的时钟 | 直接用 Pango IP | 理解输入输出频率、locked 信号；配置并接好，不自己造 PLL。 |
| □ FIFO 先进先出队列 暂存流过来的数据 | 直接用 Pango IP | 理解写入、读出、满、空；配置位宽深度，避免写满读空。 |
| □ RAM 与双口 RAM FPGA 内的小存储 | 直接用 Pango IP | 用于小图、行缓存、参数表；确认容量和读出要等几拍。 |
| □ DDR3 Controller 控制板上的大内存 | 优先用厂商 IP | 不自己写 DDR 底层控制器；学它暴露给我的读写接口。 |
| □ DDR3 Test 证明大内存能读写 | 用对应板卡例程 | 和 C 约定谁跑通；我能看懂初始化成功、读写测试结果。 |
| □ HDMI Loop 工程 输入画面直接输出 | 用 C 跑通的底座 | 接收完整工程和接口说明；不重复承担 C 的 HDMI 芯片配置。 |
| □ Reset 与 CDC 组件 复位与跨时钟传数据 | 复用 IP 或成熟 RTL | 选对组件、接对时钟；通用代码仍要在 PDS 验证。 |

IP（Intellectual Property Core，现成硬件功能模块）可以理解为工具里已经做好的“积木”。我的任务是会选、会配置、会连接。

完整 A TODO 第二部分 架构与缓存

| 勾选与任务 | 能复用吗 | 我到底要做什么 |
| --- | --- | --- |
| □ System Architecture 系统架构 | 我来设计 | 画数据流图：HDMI 输入→缓存→坐标→取像素→插值→输出；和 B C 确认分工。 |
| □ Clock Reset CDC Architecture 时钟 复位 跨域架构 | 组件复用，布局我负责 | 列出各模块用哪个时钟，数据在哪跨域，什么时候解除复位。 |
| □ Interface Spec 模块接口规范 | 模板可借，我与 B C 定 | 约定位宽、像素格式、坐标格式、有效信号、能否暂停、帧行标记。 |
| □ Frame Buffer Manager 帧缓存管理 | 参考后改，我负责 | 一帧放哪里？哪块正在写，哪块可以读？完整帧何时交给算法？ |
| □ Ping Pong Buffer 乒乓缓冲 | 可以参考和复用后适配 | 两块内存轮流读写；读完且写完才切换。双缓冲不够时再考虑多缓冲。 |
| □ DDR Access Scheduler DDR 访问调度 | 成熟方案可借，我整合 | 安排采集写入与算法读取；用连续突发访问提高效率，防止某一路一直等。 |
| □ Pixel Address Generator 像素地址生成 | 公式与模板可借，我适配 | 把 B 给的源图坐标换成内存地址，处理行跨度、像素打包和边界。 |
| □ Pixel Fetch 取像素与四邻域读取 | 可参考，我负责连接实现 | 按坐标取回像素；双线性插值要拿四个邻居；最近邻只需一个。 |

这部分用一句人话理解

DDR 控制器只帮我“读写大内存”。它不会自动知道哪一帧可以读，也不会自动把 B 要的四个像素准备好。这些上层工作要由我组织，但可以参考和改现成封装。

CDC（Clock Domain Crossing，跨时钟域）：两个模块用不同的时钟时，数据不能随便直接连。连续数据常用异步 FIFO；单个状态信号用合适的同步组件。

完整 A TODO 第三部分 集成与整机

| 勾选与任务 | 能复用吗 | 我到底要做什么 |
| --- | --- | --- |
| □ Algorithm Pipeline Wrapper 算法流水线封装 | B 的算法复用，连接我做 | 把坐标计算、取像素、插值接起来；B 负责算法模块，我负责它们配合。 |
| □ valid x y frame 对齐 数据与标记对齐 | 通用队列可借，我设计 | 像素、坐标、帧号要始终是同一份数据。DDR 延迟不固定时，不能只延迟固定拍数。 |
| □ System Control FSM 整机控制状态机 | 思路可借，流程我定 | DDR 和视频准备好后启动；复位、输入断开后能恢复。不用机械地让采集处理串行。 |
| □ Integration Testbench 集成仿真 | 测试框架可借，A B 合作 | 用小图跑完整链路，把结果与 B 提供的软件参考结果比较。 |
| □ System Top 最终顶层 | 官方 Top 可作底座，我改 | 把 C、B 和缓存模块装进同一工程，统一参数、时钟、复位与信号。 |
| □ Timing Constraints 时序约束 | 板卡模板可借，我与 C 核对 | 告诉工具时钟多快、输入输出要求是什么；检查漏约束与不合理例外。 |
| □ Timing Closure 时序收敛与流水线优化 | 工具报告我分析 | 若目标频率跑不动，查慢路径、加寄存器或改结构；修改后检查对齐。 |
| □ Debug 与逻辑分析仪 状态计数器 | 分析仪 IP 直接用 | 留帧计数、FIFO 满空异常、DDR 读写数和状态，花屏时能定位问题。 |
| □ 资源 帧率 延迟统计 | 报告可由工具生成，我核对 | 记录占了多少资源、每秒处理几帧、画面延迟多久、能否持续运行。 |
| □ 最终工程冻结与备份 | 我负责 | 保存代码、IP 配置、约束、工具版本、可用烧录文件和运行方法。 |

上面三页就是此前“完整 A TODO”的全部 25 项。乒乓缓冲可以并入帧缓存管理，地址生成可以并入取像素模块；它们是需要核对的工作，不强制每项单独建一个文件。

还有几件容易漏掉的小事

□ 补1  先和 B C 定第一版目标

交付：确定分辨率、帧率、像素格式、矫正模型和角度范围。
验收：不会就一起确认，不先写死 1080p 或一拍一像素。

□ 补2  保证输出不会等不到像素

交付：安排输出 FIFO 或输出帧缓存；约定缺数时怎么办。
验收：HDMI 正常输出时不能随意停下来等内存。

□ 补3  确认速度不同怎么办

交付：输入比处理快时，决定丢帧、等待或增加缓冲；由实测决定。
验收：不覆盖仍在使用的帧，正常情况下不出现半帧新半帧旧。

□ 补4  留简单的旁路模式

交付：让输入绕过算法直接输出，方便排查。
验收：能判断问题出在视频链路还是算法处理链。

□ 补5  留来源记录

交付：记录复用代码、IP、例程的来源与版本，保留许可。
验收：能说明哪些借来的，哪些是我们的适配与设计。

我现在先做什么

| 顺序 | 我现在的任务 | 做到什么就继续 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 了解最小 FIFO 模型，使用现成 FIFO | 能解释读写、满空；仿真能按顺序读出数据。 |
| 2 | 学 RAM，用小测试图练按坐标取像素 | 给定 x y 能读到正确像素，理解读出延迟。 |
| 3 | 学 DDR 在系统里的作用，和 C 明确交接 | 知道大图为何放 DDR；拿到可读写的底座与接口。 |
| 4 | 把小图接进 B 的算法 | 先跑静态图并对照结果，再扩大到 DDR 完整帧。 |
| 5 | 接入真实视频并优化 | 先稳定显示，再看时序、帧率、延迟和画质。 |

不需要先从零写完 FIFO、DDR 控制器，才能继续项目。每次只学下一步连接需要的知识。四邻域读取等任务等算法确定后再做。

我的核对记录

每项前的 □ 是普通勾选符号，编辑时可改成 ☑，也可打印后手写。能运行并检查过再勾；暂时不需要的写“不适用”。

| 任务 | 我看懂了吗 | 我做到了吗 | 卡在哪里或下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |
| ____________ | □ | □ | ________________________ |

每次学习或做工程后只记这三句

今天我弄懂了：_______________________________________
今天我跑通了：_______________________________________
下次我先做：_________________________________________

哪些不用自己从零写

PLL、FIFO、RAM、DDR 控制器、逻辑分析仪、基础复位和跨域组件，都优先找现成的。HDMI 透传用 C 的工程。B 的坐标和插值模块由 B 提供。

哪些最终要由我把关

数据怎么走、帧放哪里、如何取像素、读写怎么安排、算法怎样连接、时钟复位怎么组织、整机怎么验证。允许借组件与代码，但这些选择和整合结果需要我理解并负责。