# Codex 开发任务清单：集创赛国赛车牌 ROI 检测升级

## 0. 总体要求

当前项目已经有初赛版本的车牌 ROI 检测逻辑，国赛版本需要在原有基础上升级，重点解决以下问题：

- 容易误框。

- 容易漏框。

- ROI 边框不够贴合车牌。

- 不能同时框选多个车牌。

- 调试不方便，无法快速判断问题出在颜色、边缘、候选框还是最终 ROI。

本次升级不要推翻现有工程，不要重写完整图像链路。优先复用现有：

RGB 输入
YCbCr 转换
蓝 / 绿 / 黄车牌颜色检测
反光抑制
Sobel 或已有边缘检测
HDMI 显示画框逻辑

核心升级目标是：

单个全局 ROI
    ↓
多候选 ROI
    ↓
候选框打分
    ↓
Top4 多车牌输出
    ↓
NMS 去重
    ↓
ROI 边界二次收紧

# 1. 开发原则

## 1.1 不要一次性大改

请按模块逐步修改，每完成一个阶段都要保证：

1. 综合能通过
2. 时序尽量不恶化
3. 原有单框功能能回退
4. DEBUG_MODE 能看到中间结果

## 1.2 保留旧逻辑

请保留原来的单 ROI 逻辑作为回退模式。

建议增加参数：

parameter ROI_MODE = 1;
// ROI_MODE = 0：旧版单 ROI
// ROI_MODE = 1：新版多候选 ROI

或者增加：

parameter DEBUG_FORCE_SINGLE_BOX = 0;

当新版 ROI 出问题时，可以快速切回初赛版本。

## 1.3 不使用除法

所有比例判断都用乘法比较。

例如：

width / height > 2

不要写除法，改成：

width > height * 2

例如：

color_count / area > 5%

不要写除法，改成：

color_count * 100 > area * 5

## 1.4 优先保证 FPGA 可实现

不要引入以下复杂算法作为主线：

YOLO
CNN
完整 Canny
完整连通域 CCL
Hough 直线检测
CLAHE
Retinex
透视矫正
旋转框 OBB
全图滑动窗口

本次主线应采用 FPGA 友好的方案：

颜色检测
Sobel 边缘
横向连续 run
行段合并
候选框打分
Top-N 选择
简化 NMS
投影法边界收紧

# 2. 推荐模块拆分

请尽量将新增逻辑拆成独立模块，不要全部塞进顶层。

建议模块结构如下：

color_detect.v
edge_detect_sobel.v
mask_filter.v
run_segment_detect.v
candidate_merge.v
candidate_score.v
topn_select.v
nms_filter.v
roi_refine.v
roi_draw_multi.v

如果当前工程已有部分模块，请在原模块基础上修改，不要重复造同功能模块。

# 3. 第一阶段：增加调试模式 DEBUG_MODE

## 3.1 目标

先增强调试能力，方便后续判断误框、漏框原因。

## 3.2 任务

在顶层或显示模块中增加 DEBUG_MODE 参数或输入信号。

推荐定义：

parameter DEBUG_MODE = 0;

模式含义如下：

DEBUG_MODE = 0：正常显示最终 ROI 框
DEBUG_MODE = 1：显示 color_hit mask
DEBUG_MODE = 2：显示 edge_hit mask
DEBUG_MODE = 3：显示 strong_color_hit mask
DEBUG_MODE = 4：显示 weak_color_hit mask
DEBUG_MODE = 5：显示 candidate 粗框
DEBUG_MODE = 6：显示 final ROI 框
DEBUG_MODE = 7：显示 glare / 反光抑制区域
DEBUG_MODE = 8：显示粗框和细化框对比

## 3.3 显示颜色建议

红色：final ROI
绿色：candidate 粗框
蓝色：color_hit mask
白色：edge_hit mask
黄色：反光区域
紫色：被 NMS 删除的重复框

## 3.4 验收标准

完成后需要保证：

1. DEBUG_MODE = 0 时原显示正常
2. DEBUG_MODE = 1 能看到颜色命中区域
3. DEBUG_MODE = 2 能看到边缘命中区域
4. 不影响原视频同步时序
5. 综合通过

# 4. 第二阶段：整理颜色 mask

## 4.1 目标

将现有蓝牌、绿牌、黄牌颜色检测结果统一整理成后续 ROI 检测使用的 mask。

## 4.2 输入信号

复用现有颜色判断信号，例如：

blue_hit
green_hit
yellow_hit
anti_glare_ok

如果已有类似信号，请使用原信号名。

## 4.3 输出信号

新增或整理：

wire color_hit_raw;
wire strong_color_hit;
wire weak_color_hit;
wire selected_color_hit;
wire glare_hit;

## 4.4 逻辑建议

### 4.4.1 color_hit_raw

assign color_hit_raw = blue_hit | green_hit | yellow_hit;

如果原工程支持模式选择，则保留原有 COLOR_MODE：

COLOR_MODE = 1：只检测蓝牌
COLOR_MODE = 2：只检测绿牌
COLOR_MODE = 3：只检测黄牌
COLOR_MODE = 4：蓝 / 绿 / 黄全部检测

### 4.4.2 strong_color_hit

强阈值用于创建候选框，要求严格一些。

strong_color_hit = 颜色更像车牌的像素

如果暂时没有强弱阈值，可以先令：

assign strong_color_hit = color_hit_raw & anti_glare_ok;

后续再细化阈值。

### 4.4.3 weak_color_hit

弱阈值用于补全候选区域，要求宽松一些。

weak_color_hit = 颜色接近车牌的像素

如果暂时没有弱阈值，可以先令：

assign weak_color_hit = color_hit_raw;

后续再扩大 YCbCr 阈值范围。

### 4.4.4 selected_color_hit

后续候选检测使用：

assign selected_color_hit = strong_color_hit;

边界扩展和边界收紧可以使用：

wire refine_mask = weak_color_hit | edge_hit;

## 4.5 验收标准

1. DEBUG_MODE = 1 能正常显示 color_hit_raw
2. DEBUG_MODE = 3 能正常显示 strong_color_hit
3. DEBUG_MODE = 4 能正常显示 weak_color_hit
4. 颜色 mask 没有明显全屏误亮
5. 综合通过

# 5. 第三阶段：整理边缘检测 edge_hit

## 5.1 目标

将边缘检测结果整理成后续候选打分和边界收紧可用的 edge_hit。

## 5.2 建议逻辑

如果已有 Sobel，请复用。
如果没有，请实现简化 Sobel。

推荐输出：

wire edge_hit;
wire [7:0] edge_mag;

边缘幅值可以使用：

edge_mag = abs_sobel_x + abs_sobel_y;
edge_hit = edge_mag > EDGE_TH;

不要使用平方、开方。

## 5.3 推荐参数

parameter EDGE_TH = 8'd40;

具体值后续根据图像调试。

## 5.4 验收标准

1. DEBUG_MODE = 2 能看到车牌字符和边缘区域
2. 大面积纯色区域 edge_hit 较少
3. 车牌内部字符区域 edge_hit 明显
4. 综合通过

# 6. 第四阶段：实现 run_segment_detect.v

## 6.1 目标

在每一行中检测连续的颜色命中段，生成行段 run segment。

这是多候选 ROI 的基础。

## 6.2 输入

input        clk;
input        rst_n;
input        per_frame_vsync;
input        per_frame_href;
input        per_frame_clken;
input [11:0] pixel_x;
input [11:0] pixel_y;
input        selected_color_hit;
input        edge_hit;

## 6.3 输出

output reg        run_valid;
output reg [11:0] run_x1;
output reg [11:0] run_x2;
output reg [11:0] run_y;
output reg [11:0] run_width;
output reg [15:0] run_color_count;
output reg [15:0] run_edge_count;

## 6.4 核心逻辑

当一行中连续 selected_color_hit = 1 时，开始统计 run：

run_start_x
run_end_x
run_color_count
run_edge_count

当连续段结束时，如果长度满足：

run_width >= RUN_MIN_LEN

则输出一个 run_valid 脉冲。

## 6.5 推荐参数

parameter RUN_MIN_LEN = 12;

可调范围：

8 ~ 16

## 6.6 注意事项

- 每行结束时，如果当前 run 还没有结束，也要输出一次。

- run_valid 最好只保持一个时钟周期。

- 远距离小车牌场景下，RUN_MIN_LEN 不要太大。

- 如果使用 strong_color_hit 建 run，则漏检少量断裂是正常的，后面通过 weak_color_hit 和 edge_hit 扩展。

## 6.7 验收标准

1. 对车牌区域可以生成多个横向 run
2. 对孤立噪声点不会生成 run
3. run_x1/run_x2/run_y 正确
4. 综合通过

# 7. 第五阶段：实现 candidate_merge.v

## 7.1 目标

将每一行产生的 run segment 合并成多个候选 ROI。

## 7.2 设计参数

parameter MAX_CANDIDATE = 8;
parameter MERGE_MARGIN_X = 20;

## 7.3 candidate 需要保存的信息

每个 candidate 至少保存：

cand_valid
cand_x1
cand_y1
cand_x2
cand_y2
cand_color_count
cand_edge_count
cand_run_count
cand_last_y

建议位宽：

reg        cand_valid [0:MAX_CANDIDATE-1];
reg [11:0] cand_x1    [0:MAX_CANDIDATE-1];
reg [11:0] cand_y1    [0:MAX_CANDIDATE-1];
reg [11:0] cand_x2    [0:MAX_CANDIDATE-1];
reg [11:0] cand_y2    [0:MAX_CANDIDATE-1];
reg [23:0] cand_color_count [0:MAX_CANDIDATE-1];
reg [23:0] cand_edge_count  [0:MAX_CANDIDATE-1];
reg [15:0] cand_run_count   [0:MAX_CANDIDATE-1];
reg [11:0] cand_last_y      [0:MAX_CANDIDATE-1];

如果 Verilog 不支持数组端口，可在模块内部使用数组，输出时展开。

## 7.4 合并条件

当 run_valid = 1 时，遍历已有 candidate。

如果满足：

run_x2 >= cand_x1 - MERGE_MARGIN_X
并且
run_x1 <= cand_x2 + MERGE_MARGIN_X
并且
run_y 与 cand_last_y 距离不太大

则合并。

建议 y 方向限制：

parameter MERGE_GAP_Y = 4;

判断：

run_y <= cand_last_y + MERGE_GAP_Y

## 7.5 合并更新

cand_x1 = min(cand_x1, run_x1)
cand_x2 = max(cand_x2, run_x2)
cand_y1 = min(cand_y1, run_y)
cand_y2 = max(cand_y2, run_y)
cand_color_count += run_color_count
cand_edge_count  += run_edge_count
cand_run_count   += 1
cand_last_y = run_y

## 7.6 新建 candidate

如果没有任何 candidate 可以合并，则寻找一个空闲 candidate：

cand_valid = 0

并写入：

cand_valid = 1
cand_x1 = run_x1
cand_x2 = run_x2
cand_y1 = run_y
cand_y2 = run_y
cand_color_count = run_color_count
cand_edge_count = run_edge_count
cand_run_count = 1
cand_last_y = run_y

如果 candidate 已满，则可以：

1. 丢弃当前 run
2. 或替换 score 最低 / 面积最小的 candidate

第一版建议直接丢弃，降低复杂度。

## 7.7 帧同步处理

每帧开始时清空 candidate：

if (per_frame_vsync_posedge) begin
    clear all candidates;
end

每帧结束时输出 candidate 给后续 score 模块。

## 7.8 验收标准

1. 一个车牌区域可以形成一个 candidate
2. 多个车牌可以形成多个 candidate
3. 不同车牌之间不会轻易合并成一个大框
4. candidate 坐标大致包住车牌区域
5. 综合通过

# 8. 第六阶段：实现 candidate_score.v

## 8.1 目标

对每个 candidate 计算有效性和得分，过滤误框。

## 8.2 输入

每个 candidate 输入：

cand_valid
cand_x1
cand_y1
cand_x2
cand_y2
cand_color_count
cand_edge_count
cand_run_count

## 8.3 输出

score_valid
score_value
score_x1
score_y1
score_x2
score_y2

或者输出数组形式。

## 8.4 基础计算

width  = cand_x2 - cand_x1 + 1;
height = cand_y2 - cand_y1 + 1;
area   = width * height;

注意位宽：

width  12 bit
height 12 bit
area   至少 24 bit

## 8.5 硬条件筛选

推荐参数：

parameter WIDTH_MIN  = 60;
parameter WIDTH_MAX  = 600;
parameter HEIGHT_MIN = 18;
parameter HEIGHT_MAX = 180;

判断：

size_ok =
    width  >= WIDTH_MIN  &&
    width  <= WIDTH_MAX  &&
    height >= HEIGHT_MIN &&
    height <= HEIGHT_MAX;

## 8.6 长宽比筛选

推荐：

2.0 < width / height < 6.5

不用除法，写成：

aspect_ok_low  = (width > height * 2);
aspect_ok_high = (width * 2 < height * 13);
aspect_ok = aspect_ok_low && aspect_ok_high;

## 8.7 颜色密度筛选

推荐：

color_density > 3% ~ 5%

第一版可用：

color_density_ok = (cand_color_count * 100 > area * 5);

如果漏框严重，可改成 3%。

## 8.8 边缘密度筛选

推荐：

edge_density > 2% ~ 5%

第一版可用：

edge_density_ok = (cand_edge_count * 100 > area * 2);

## 8.9 run 数量筛选

推荐：

run_count_ok = (cand_run_count >= MIN_RUN_COUNT);

参数：

parameter MIN_RUN_COUNT = 6;

可调范围：

6 ~ 12

## 8.10 score 公式第一版

先用简单公式，保证可综合、易调试：

score =
    cand_color_count
  + (cand_edge_count << 1)
  + (cand_run_count << 4);

如果已有 glare_count，则加入：

score =
    cand_color_count
  + (cand_edge_count << 1)
  + (cand_run_count << 4)
  - (cand_glare_count << 1);

注意防止无符号下溢。

## 8.11 score_valid 判断

score_valid =
    cand_valid &&
    size_ok &&
    aspect_ok &&
    color_density_ok &&
    edge_density_ok &&
    run_count_ok;

## 8.12 验收标准

1. 真实车牌 candidate 的 score 较高
2. 蓝色广告牌、绿色车身等纯色区域 score 较低或 invalid
3. 小噪声区域 invalid
4. 大面积背景区域 invalid
5. 综合通过

# 9. 第七阶段：实现 topn_select.v

## 9.1 目标

从最多 8 个 candidate 中选出得分最高的 4 个 ROI。

## 9.2 参数

parameter MAX_CANDIDATE = 8;
parameter FINAL_ROI_NUM = 4;

## 9.3 输出

roi0_valid, roi0_x1, roi0_y1, roi0_x2, roi0_y2, roi0_score
roi1_valid, roi1_x1, roi1_y1, roi1_x2, roi1_y2, roi1_score
roi2_valid, roi2_x1, roi2_y1, roi2_x2, roi2_y2, roi2_score
roi3_valid, roi3_x1, roi3_y1, roi3_x2, roi3_y2, roi3_score

## 9.4 实现方式

candidate 数量只有 8 个，不需要复杂排序网络。

可采用：

1. 初始化 top0~top3 为 invalid
2. 遍历 candidate0~candidate7
3. 如果当前 candidate score 大于 top0，则 top0~top3 后移
4. 否则如果大于 top1，则 top1~top3 后移
5. 否则如果大于 top2，则 top2~top3 后移
6. 否则如果大于 top3，则替换 top3

## 9.5 验收标准

1. score 最高的 candidate 输出到 roi0
2. 多个车牌能分别输出到 roi0~roi3
3. invalid candidate 不参与排序
4. 综合通过

# 10. 第八阶段：实现 nms_filter.v

## 10.1 目标

去除重复框，避免同一个车牌被画多个框。

## 10.2 简化 NMS 逻辑

不要计算完整 IoU，使用简化重叠判断。

对于两个 ROI：

roi_a
roi_b

计算：

center_x_a = (x1_a + x2_a) / 2
center_y_a = (y1_a + y2_a) / 2
center_x_b = (x1_b + x2_b) / 2
center_y_b = (y1_b + y2_b) / 2

如果：

abs(center_x_a - center_x_b) < CENTER_X_TH
abs(center_y_a - center_y_b) < CENTER_Y_TH

并且 x、y 范围有明显重叠，则认为重复。

## 10.3 推荐参数

parameter CENTER_X_TH = 80;
parameter CENTER_Y_TH = 40;

后续根据图像尺寸调整。

## 10.4 重复框处理

因为 Top-N 已经按分数排序，所以如果 roi1 和 roi0 重复，直接删除 roi1。

逻辑：

roi0 永远保留
roi1 如果和 roi0 重复，则 invalid
roi2 如果和 roi0 或 roi1 重复，则 invalid
roi3 如果和 roi0 / roi1 / roi2 重复，则 invalid

## 10.5 验收标准

1. 同一个车牌不会出现两个重复框
2. 两个真实不同车牌不会被误删
3. NMS 后 roi_valid 正确
4. 综合通过

# 11. 第九阶段：实现 roi_refine.v

## 11.1 目标

对粗 ROI 做边界二次收紧，提高框贴合度。

## 11.2 第一版建议

第一版可以先不做完整逐列逐行投影，而是做简化边界修正：

1. 在候选框生成时记录更严格 strong_color_hit 的 min/max
2. 最终框用 weak/color/edge 边界做补偿
3. 加固定 margin

如果时间充足，再做完整投影法。

## 11.3 完整投影法目标

在粗 ROI 内部统计：

每一列的 color + edge 数量
每一行的 color + edge 数量

然后重新找边界：

new_x1
new_x2
new_y1
new_y2

## 11.4 左右边界收紧

计算：

col_score[x] = 当前列在 ROI 内的 color_hit 数量 + edge_hit 数量

从左往右找连续有效列：

new_x1 = 第一个 col_score 连续超过阈值的位置

从右往左找：

new_x2 = 最后一个 col_score 连续超过阈值的位置

## 11.5 上下边界收紧

计算：

row_score[y] = 当前行在 ROI 内的 color_hit 数量 + edge_hit 数量

从上往下找：

new_y1

从下往上找：

new_y2

## 11.6 安全边距

最终输出不要完全贴死，保留 margin：

parameter X_MARGIN = 6;
parameter Y_MARGIN = 3;

输出：

final_x1 = refined_x1 - X_MARGIN
final_x2 = refined_x2 + X_MARGIN
final_y1 = refined_y1 - Y_MARGIN
final_y2 = refined_y2 + Y_MARGIN

注意边界限幅：

final_x1 >= 0
final_y1 >= 0
final_x2 <= IMG_WIDTH - 1
final_y2 <= IMG_HEIGHT - 1

## 11.7 验收标准

1. final ROI 比 candidate 粗框更贴合车牌
2. 不会切掉车牌边缘
3. 不会因为少量噪声点导致边界大幅跳变
4. 综合通过

# 12. 第十阶段：实现 roi_draw_multi.v

## 12.1 目标

将原来的单 ROI 画框升级为最多 4 个 ROI 画框。

## 12.2 输入

roi0_valid, roi0_x1, roi0_y1, roi0_x2, roi0_y2
roi1_valid, roi1_x1, roi1_y1, roi1_x2, roi1_y2
roi2_valid, roi2_x1, roi2_y1, roi2_x2, roi2_y2
roi3_valid, roi3_x1, roi3_y1, roi3_x2, roi3_y2

## 12.3 画框逻辑

每个 ROI 判断当前像素是否在边框上：

on_box =
    roi_valid &&
    (
        ((x >= roi_x1) && (x <= roi_x2) &&
         ((y >= roi_y1) && (y < roi_y1 + BOX_THICK) ||
          (y <= roi_y2) && (y > roi_y2 - BOX_THICK)))
      ||
        ((y >= roi_y1) && (y <= roi_y2) &&
         ((x >= roi_x1) && (x < roi_x1 + BOX_THICK) ||
          (x <= roi_x2) && (x > roi_x2 - BOX_THICK)))
    );

注意括号优先级，避免逻辑错误。

## 12.4 推荐颜色

roi0：红色
roi1：绿色
roi2：蓝色
roi3：黄色

如果不想区分颜色，也可以统一用红色。

## 12.5 验收标准

1. 1 个车牌时能画 1 个框
2. 多个车牌时能画多个框
3. roi_valid = 0 时不画框
4. 不影响 HDMI 输出同步
5. 综合通过

# 13. 第十一阶段：强/弱颜色阈值细化

## 13.1 目标

降低漏框，提高暗光、反光、颜色偏移情况下的检测能力。

## 13.2 设计思路

strong_color_hit：严格阈值，用于创建 candidate
weak_color_hit：宽松阈值，用于扩展和 refine

## 13.3 蓝牌示例

假设已有蓝牌阈值：

Cb 高
Cr 中低
Y 合理

可以设计：

strong_blue_hit：Cb 范围更严格，Cr 范围更严格
weak_blue_hit：Cb/Cr 范围放宽

## 13.4 绿牌、黄牌同理

分别为绿牌、黄牌设置 strong 和 weak。

最后：

strong_color_hit = strong_blue_hit | strong_green_hit | strong_yellow_hit;
weak_color_hit   = weak_blue_hit   | weak_green_hit   | weak_yellow_hit;

## 13.5 验收标准

1. strong mask 不应大面积误亮
2. weak mask 可以比 strong 更完整，但不能全屏误亮
3. 漏框场景有改善
4. 误框不能明显增加
5. 综合通过

# 14. 第十二阶段：横向闭运算

## 14.1 目标

补全车牌颜色断裂，提高候选框连续性。

## 14.2 简化实现

对每行使用移位寄存器形成横向窗口。

例如 9 像素窗口：

hit_shift[8:0]

如果左右两侧都有命中，中间可以补上。

示例：

111001111 → 111111111

## 14.3 推荐方式

只对 weak_color_hit 或 selected_color_hit 做轻度横向补全，不要对全图过度膨胀。

## 14.4 验收标准

1. 车牌断裂区域更连续
2. 小噪声不会被大幅扩散
3. 背景不会被连接成大块
4. 综合通过

# 15. 第十三阶段：小噪点过滤

## 15.1 目标

减少孤立颜色点导致的误候选。

## 15.2 实现方式

使用 3x3 邻域统计：

如果 3x3 内 color_hit 数量 < 3，则删除该点

## 15.3 注意

这个模块可能会影响小车牌召回，所以不要设置太强。

## 15.4 验收标准

1. 孤立噪声点减少
2. 远距离小车牌不明显丢失
3. 综合通过

# 16. 第十四阶段：时间稳定机制

## 16.1 目标

减少 ROI 抖动和闪烁。

## 16.2 保存上一帧 ROI

保存：

prev_roi0 ~ prev_roi3
prev_score0 ~ prev_score3
lost_count0 ~ lost_count3

## 16.3 匹配逻辑

如果当前 ROI 和上一帧 ROI 中心距离较近，则认为是同一个目标。

abs(curr_cx - prev_cx) < MATCH_X_TH
abs(curr_cy - prev_cy) < MATCH_Y_TH

## 16.4 位置平滑

可以使用简单 IIR：

smooth_x = prev_x * 3/4 + curr_x * 1/4
smooth_y = prev_y * 3/4 + curr_y * 1/4

FPGA 写法：

smooth_x = (prev_x * 3 + curr_x) >> 2;

或者：

smooth_x = prev_x + ((curr_x - prev_x) >>> 2);

注意有符号差值。

## 16.5 短暂丢失保持

如果上一帧 ROI 本帧没有匹配到，可以保留 2~5 帧：

parameter LOST_HOLD_FRAMES = 3;

## 16.6 切换机制

不要死锁旧框。
如果新 ROI 得分明显高于旧 ROI，应允许切换。

建议：

新框 score > 旧框 score * 1.3

则允许替换。

## 16.7 验收标准

1. ROI 不明显抖动
2. 短暂遮挡或反光不会立即丢框
3. 多车牌场景不会被旧框锁死
4. 综合通过

# 17. 参数集中管理

## 17.1 目标

把所有参数集中到一个头文件或模块参数区，方便调试。

## 17.2 推荐参数

parameter IMG_WIDTH  = 1280;
parameter IMG_HEIGHT = 720;

parameter MAX_CANDIDATE = 8;
parameter FINAL_ROI_NUM = 4;

parameter RUN_MIN_LEN = 12;
parameter MERGE_MARGIN_X = 20;
parameter MERGE_GAP_Y = 4;

parameter WIDTH_MIN  = 60;
parameter WIDTH_MAX  = 600;
parameter HEIGHT_MIN = 18;
parameter HEIGHT_MAX = 180;

parameter MIN_RUN_COUNT = 6;

parameter COLOR_DENSITY_TH = 5;
parameter EDGE_DENSITY_TH  = 2;

parameter EDGE_TH = 8'd40;

parameter BOX_THICK = 3;

parameter X_MARGIN = 6;
parameter Y_MARGIN = 3;

parameter CENTER_X_TH = 80;
parameter CENTER_Y_TH = 40;

parameter LOST_HOLD_FRAMES = 3;

## 17.3 验收标准

1. 参数集中清晰
2. 修改参数不需要到处找代码
3. 注释说明每个参数含义

# 18. 推荐开发顺序

请严格按下面顺序开发，不要跳着做。

## 第 1 步：调试显示

[ ] 增加 DEBUG_MODE
[ ] 显示 color_hit mask
[ ] 显示 edge_hit mask
[ ] 显示反光区域
[ ] 保证 HDMI 输出正常

## 第 2 步：整理 mask

[ ] 整理 color_hit_raw
[ ] 整理 strong_color_hit
[ ] 整理 weak_color_hit
[ ] 整理 edge_hit
[ ] 整理 glare_hit

## 第 3 步：行段检测

[ ] 新建 run_segment_detect.v
[ ] 输出 run_valid / run_x1 / run_x2 / run_y
[ ] 调试 run 是否能覆盖车牌区域

## 第 4 步：候选框合并

[ ] 新建 candidate_merge.v
[ ] MAX_CANDIDATE = 8
[ ] run 合并成 candidate
[ ] DEBUG_MODE 显示 candidate 粗框

## 第 5 步：候选框筛选和打分

[ ] 新建 candidate_score.v
[ ] 加尺寸筛选
[ ] 加长宽比筛选
[ ] 加颜色密度筛选
[ ] 加边缘密度筛选
[ ] 输出 score

## 第 6 步：Top4 输出

[ ] 新建 topn_select.v
[ ] 从 8 个 candidate 里选 Top4
[ ] 输出 roi0~roi3

## 第 7 步：NMS 去重

[ ] 新建 nms_filter.v
[ ] 删除重复框
[ ] 保留 score 高的框

## 第 8 步：多框绘制

[ ] 新建或修改 roi_draw_multi.v
[ ] 支持 roi0~roi3 同时画框
[ ] 不同 ROI 可用不同颜色

## 第 9 步：边界二次收紧

[ ] 新建 roi_refine.v
[ ] 第一版先加 margin 和简单边界修正
[ ] 第二版再做投影法

## 第 10 步：增强鲁棒性

[ ] 强/弱颜色阈值细化
[ ] 横向闭运算
[ ] 小噪点过滤
[ ] 时间稳定机制

# 19. 每次修改后的检查要求

每完成一个阶段，请输出以下内容：

1. 修改了哪些文件
2. 新增了哪些模块
3. 关键参数有哪些
4. 是否保留旧 ROI 模式
5. 综合是否通过
6. 实现是否通过
7. Timing 是否满足
8. 有无 critical warning
9. 如何切换 DEBUG_MODE 验证
10. 下一步建议

# 20. 第一轮 Codex 具体执行任务

请先只做第一轮，不要一次性完成全部功能。

## 第一轮目标

完成以下内容：

1. 梳理当前工程 ROI 相关文件
2. 找到当前 color_hit、edge_hit、roi_x1/roi_y1/roi_x2/roi_y2 的来源
3. 增加 DEBUG_MODE 参数
4. 支持显示 color_hit mask 和 edge_hit mask
5. 保留原来的正常画框模式
6. 不改变当前 ROI 检测主逻辑
7. 综合检查

## 第一轮结束后请汇报

1. 当前 ROI 逻辑在哪些文件中
2. 当前是否是单个全局 bbox
3. 当前颜色检测信号名是什么
4. 当前边缘检测信号名是什么
5. DEBUG_MODE 如何切换
6. 修改了哪些文件
7. 综合结果
8. 下一轮如何接入 run_segment_detect

# 21. 第二轮 Codex 具体执行任务

在第一轮完成后，再执行第二轮。

## 第二轮目标

新增 run_segment_detect.v，但先不接最终 ROI。

1. 输入 selected_color_hit 和 edge_hit
2. 每行检测横向连续 run
3. run 长度达到 RUN_MIN_LEN 后输出 run_valid
4. 输出 run_x1/run_x2/run_y/run_width/run_color_count/run_edge_count
5. 增加 DEBUG_MODE 显示 run 区域
6. 保证不影响旧 ROI 输出

# 22. 第三轮 Codex 具体执行任务

新增 candidate_merge.v，生成最多 8 个候选框。

1. 接收 run_segment_detect 输出
2. 将 run 合并成 candidate
3. 每帧开始清空 candidate
4. 每帧结束锁存 candidate
5. 支持最多 8 个 candidate
6. DEBUG_MODE 显示 candidate 粗框
7. 不影响旧 ROI 输出

# 23. 第四轮 Codex 具体执行任务

新增 candidate_score.v 和 topn_select.v。

1. 对每个 candidate 计算 width、height、area
2. 加尺寸筛选
3. 加长宽比筛选
4. 加颜色密度筛选
5. 加边缘密度筛选
6. 计算 score
7. 从最多 8 个 candidate 中输出 Top4
8. 暂时不做 NMS
9. DEBUG_MODE 显示 Top4 ROI

# 24. 第五轮 Codex 具体执行任务

增加 NMS 和多框绘制。

1. 新增 nms_filter.v
2. 对 Top4 ROI 做简化重复框抑制
3. 修改画框模块，支持 roi0~roi3
4. roi0~roi3 可以使用不同颜色
5. DEBUG_MODE = 0 显示最终多 ROI

# 25. 第六轮 Codex 具体执行任务

增加边界二次收紧。

1. 新增 roi_refine.v
2. 第一版先对粗框加 margin 和限幅
3. 如果时间允许，再做投影法边界收紧
4. DEBUG_MODE 显示粗框和细化框对比
5. 确保 final ROI 不切掉车牌

# 26. 第七轮 Codex 具体执行任务

增强鲁棒性。

1. 增加强/弱颜色阈值
2. strong_color_hit 用于创建候选
3. weak_color_hit + edge_hit 用于 refine
4. 增加轻度横向闭运算
5. 增加小噪点过滤
6. 调整参数

# 27. 第八轮 Codex 具体执行任务

增加时间稳定。

1. 保存上一帧 Top4 ROI
2. 当前 ROI 与上一帧 ROI 做中心点匹配
3. 对匹配 ROI 做位置平滑
4. 短暂丢失时保持 2~5 帧
5. 新目标得分明显更高时允许替换

# 28. 最终验收指标

国赛版本完成后，应达到：

1. 单车牌能稳定框选
2. 多车牌能同时框选，至少支持 4 个 ROI
3. 蓝牌、绿牌、黄牌均可检测
4. 大面积背景色块误框减少
5. 反光导致的误框减少
6. 边框比初赛版本更贴合
7. ROI 框抖动减少
8. 有 DEBUG_MODE 可展示中间处理过程
9. 旧版单 ROI 模式可回退
10. 综合、实现、时序均通过

# 29. 禁止事项

本轮开发不要做以下事情：

1. 不要推翻整个工程
2. 不要删除旧 ROI 逻辑
3. 不要引入 YOLO/CNN
4. 不要使用除法
5. 不要做完整 Canny
6. 不要做完整 Hough
7. 不要做复杂透视矫正
8. 不要一次性提交超大改动
9. 不要把所有逻辑写进顶层
10. 不要忽略 DEBUG_MODE

# 30. 最终一句话目标

将当前系统从：

颜色阈值驱动的单 ROI 框选

升级为：

基于颜色种子、Sobel 边缘、多候选合并、候选框打分、Top4 输出、NMS 去重和边界二次收紧的多车牌 ROI 检测系统。