集创赛国赛 ROI 车牌检测系统改进方案

1. 背景说明

本项目已经进入集创赛国赛阶段，国赛版本需要在初赛版本基础上进行明显改进。初赛阶段已经实现了基本的车牌 ROI 框选功能，但当前系统仍存在以下主要问题：

- 容易误框
背景中的蓝色、绿色、黄色区域，或者反光、高亮、广告牌等容易被误认为车牌。

- 容易漏框
在暗光、反光、车牌颜色不连续、远距离小车牌、倾斜车牌等情况下，车牌区域可能无法被正确检测。

- 边框不够贴合车牌
当前 ROI 框往往只是粗略包围车牌，边界不能与车牌严丝合缝，可能出现过大、过小、偏移等问题。

- 不能一次框选多个车牌
当前检测逻辑更接近单目标 ROI 统计，无法稳定支持同一画面中多个车牌同时检测。

因此，国赛改进的核心目标不是简单地继续调整颜色阈值，而是将系统从：

单一颜色阈值 + 单个全局 ROI 框

升级为：

颜色/边缘联合检测 + 多候选 ROI + 候选框打分 + Top-N 多目标输出 + 边界二次收紧

2. 国赛版本总体目标

国赛版本建议达到以下目标：

- 支持蓝牌、绿牌、黄牌等多种车牌颜色检测。

- 支持同一画面中最多 4 个车牌同时框选。

- 降低背景颜色块、广告牌、车身颜色、反光等造成的误框。

- 降低暗光、远距离、小车牌、颜色断裂情况下的漏框。

- 使最终 ROI 框更加贴合车牌边缘。

- 增加候选框打分机制，使系统检测结果更稳定、更可解释。

- 增加调试显示模式，方便现场调试和答辩展示。

- 保留原有初赛版本的单框逻辑作为回退方案，降低系统风险。

3. 推荐总体架构

推荐国赛版本图像处理流程如下：

RGB 图像输入
    ↓
RGB 转 YCbCr
    ↓
蓝 / 绿 / 黄车牌颜色检测
    ↓
灰度化
    ↓
Sobel 边缘检测
    ↓
颜色 mask + 边缘 mask + 反光抑制
    ↓
强颜色种子检测
    ↓
弱颜色区域扩展
    ↓
行段合并生成多个候选 ROI
    ↓
候选框参数统计
    ↓
候选框打分
    ↓
NMS 去除重复框
    ↓
Top4 ROI 输出
    ↓
ROI 内部投影法二次收紧边界
    ↓
最终画框 / 输出坐标 / 输出置信度

核心升级点是：

原来：整张图只统计一个 ROI 框

现在：整张图生成多个 candidate，然后通过打分筛选出最优的几个 ROI

4. 当前系统主要问题分析

4.1 容易误框

问题表现

系统可能把以下区域误判为车牌：

- 蓝色广告牌

- 绿色车身

- 黄色背景墙

- 路牌

- 反光区域

- 强高亮区域

- 车灯附近区域

- 大面积纯色块

根本原因

当前 ROI 检测过度依赖颜色命中结果。如果某个背景区域的颜色刚好落入车牌颜色阈值范围，就容易被误认为车牌。

改进方向

不能只靠颜色阈值判断车牌，应加入：

颜色密度
边缘密度
车牌长宽比
区域面积
横向连续性
字符纹理特征
反光惩罚
候选框打分

4.2 容易漏框

问题表现

以下情况容易漏检：

- 车牌太小

- 车牌距离远

- 车牌被强光照射

- 车牌颜色偏暗

- 车牌有阴影

- 车牌倾斜

- 车牌颜色不连续

- 摄像头白平衡导致颜色偏移

根本原因

颜色阈值过硬，导致某些真实车牌像素没有被识别为 color_hit。

改进方向

应加入：

强/弱双阈值
边缘辅助检测
横向闭运算
小区域补全
时间稳定机制

其中最重要的是强/弱双阈值：

strong_color_hit：阈值严格，用于发现车牌核心区域
weak_color_hit：阈值宽松，用于扩展候选区域

4.3 边框不贴合车牌

问题表现

当前 ROI 框可能出现：

- 左右边界过宽

- 上下边界过高

- 框住了车牌周围背景

- 没有完整框住车牌

- 框的位置偏移

- 边界受少量噪声点影响

根本原因

如果直接使用颜色命中点的最小和最大坐标作为边界，容易被噪声点或断裂区域影响。

改进方向

采用“两级框选”：

第一级：粗 ROI，先大致找到车牌区域
第二级：边界收紧，在 ROI 内部通过投影重新确定真实边界

也就是：

粗框 → ROI 内水平/垂直投影 → 找真实边界 → 加安全 margin → 输出最终框

4.4 不能同时框选多个车牌

问题表现

当前系统可能只能输出一个 ROI 框。当图像中出现多个车牌时，可能出现以下情况：

- 只框出一个车牌

- 把多个车牌包成一个大框

- 只框到颜色最明显的车牌

- 车牌之间互相干扰

根本原因

当前 ROI 统计方式更接近全局统计：

x_min <= min(x_min, x);
x_max <= max(x_max, x);
y_min <= min(y_min, y);
y_max <= max(y_max, y);

这种逻辑只能得到一个全局外接框，不适合多目标检测。

改进方向

改为多候选 ROI 机制：

candidate0
candidate1
candidate2
candidate3
...

每个 candidate 分别统计自己的坐标、颜色数量、边缘数量、面积和得分。

5. 必须完成的核心改进

5.1 建立测试图片/视频集

重要性

这是所有改进的基础。如果没有测试集，后续调参会完全依赖主观感觉，容易出现“这张图好了，另一张图坏了”的情况。

建议测试集类型

至少准备以下场景：

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 单车牌正面 | 基础测试 |
| 多车牌同画面 | 验证多目标能力 |
| 远距离小车牌 | 验证召回能力 |
| 倾斜车牌 | 验证鲁棒性 |
| 暗光车牌 | 验证低亮度环境 |
| 强反光车牌 | 验证反光抑制 |
| 蓝色广告牌干扰 | 验证误框抑制 |
| 绿色车身干扰 | 验证新能源牌误判问题 |
| 黄色背景干扰 | 验证黄牌误判问题 |
| 无车牌图片 | 验证误检率 |

每类建议至少准备 5 到 10 张图片。

5.2 增加调试显示模式

重要性

调试模式非常关键。否则系统误框时，很难判断到底是颜色阈值错了、边缘检测错了，还是 ROI 合并逻辑错了。

推荐 DEBUG_MODE

DEBUG_MODE = 0：正常画最终 ROI 框
DEBUG_MODE = 1：显示 color_hit mask
DEBUG_MODE = 2：显示 edge_hit mask
DEBUG_MODE = 3：显示 strong_color_hit mask
DEBUG_MODE = 4：显示 weak_color_hit mask
DEBUG_MODE = 5：显示 candidate 粗框
DEBUG_MODE = 6：显示 final ROI 框
DEBUG_MODE = 7：显示反光抑制区域
DEBUG_MODE = 8：显示边界收紧前后对比

显示建议

可以用不同颜色显示不同内容：

红色框：最终 ROI
绿色框：候选 ROI
蓝色区域：颜色命中
白色区域：边缘命中
黄色区域：反光区域
紫色框：被 NMS 删除的重复框

5.3 单 ROI 改多候选 ROI

必须做

这是解决多个车牌问题的核心。

推荐设计

内部最多维护 8 个候选框：

MAX_CANDIDATE = 8

最终输出 4 个 ROI：

FINAL_ROI_NUM = 4

推荐输出接口

如果使用 Verilog-2001，不方便使用二维数组端口，可以展开：

output        roi0_valid,
output [11:0] roi0_x1,
output [11:0] roi0_y1,
output [11:0] roi0_x2,
output [11:0] roi0_y2,

output        roi1_valid,
output [11:0] roi1_x1,
output [11:0] roi1_y1,
output [11:0] roi1_x2,
output [11:0] roi1_y2,

output        roi2_valid,
output [11:0] roi2_x1,
output [11:0] roi2_y1,
output [11:0] roi2_x2,
output [11:0] roi2_y2,

output        roi3_valid,
output [11:0] roi3_x1,
output [11:0] roi3_y1,
output [11:0] roi3_x2,
output [11:0] roi3_y2

5.4 行段合并法生成候选 ROI

推荐理由

完整连通域标记虽然标准，但 FPGA 实现复杂。国赛前更推荐行段合并法。

基本思想

每一行先找连续颜色命中的片段，然后把相邻行中横向位置接近的片段合并成候选区域。

流程

当前像素 color_hit = 1
    ↓
统计当前行连续命中 run
    ↓
run 长度达到阈值
    ↓
形成 line segment
    ↓
与已有 candidate 判断 x 范围是否重叠
    ↓
如果重叠，则合并到已有 candidate
    ↓
如果不重叠，则创建新 candidate

run 信息

每个行段可以记录：

run_x1
run_x2
run_y
run_width
run_color_count
run_edge_count

合并条件

run_x2 >= cand_x1 - merge_margin
并且
run_x1 <= cand_x2 + merge_margin

推荐：

merge_margin = 10 ~ 30 px

候选框更新

cand_x1 = min(cand_x1, run_x1)
cand_x2 = max(cand_x2, run_x2)
cand_y1 = min(cand_y1, run_y)
cand_y2 = max(cand_y2, run_y)
cand_color_count += run_color_count
cand_edge_count  += run_edge_count

5.5 候选框基础筛选

多候选 ROI 生成后，必须先进行硬条件筛选。

推荐筛选条件

每个 candidate 至少满足：

width_min  < width  < width_max
height_min < height < height_max
2.0 < width / height < 6.5
color_density > color_density_min
edge_density  > edge_density_min

推荐初始参数

| 参数 | 建议初值 |
| --- | --- |
| 最小宽度 | 60 px |
| 最大宽度 | 600 px |
| 最小高度 | 18 px |
| 最大高度 | 180 px |
| 长宽比下限 | 2.0 |
| 长宽比上限 | 6.5 |
| 颜色密度下限 | 3% ~ 5% |
| 边缘密度下限 | 2% ~ 5% |

FPGA 实现方式

不要做除法，全部用乘法比较。

长宽比大于 2

aspect_ok_low = (width > height * 2);

长宽比小于 6.5

aspect_ok_high = (width * 2 < height * 13);

颜色密度大于 5%

color_density_ok = (color_count * 100 > area * 5);

边缘密度大于 2%

edge_density_ok = (edge_count * 100 > area * 2);

5.6 候选框打分机制

必须做

如果只生成候选框而不打分，系统会产生大量误框。因此，候选框打分是国赛版本的关键模块。

推荐统计量

每个 candidate 统计：

width
height
area
color_count
edge_count
run_count
glare_count
strong_color_count
weak_color_count
horizontal_run_count

简化版 score

初期可以使用简单公式：

score =
    color_count
  + 2 * edge_count
  + 4 * run_count
  - 3 * glare_count

完整版 score

后续可升级为：

score =
    aspect_score
  + area_score
  + color_density_score
  + edge_density_score
  + horizontal_run_score
  + texture_score
  + temporal_score
  - glare_penalty
  - too_large_penalty
  - too_small_penalty

各项作用

| 打分项 | 作用 |
| --- | --- |
| aspect_score | 判断是否符合车牌长宽比 |
| area_score | 过滤过大或过小区域 |
| color_density_score | 判断颜色是否像车牌 |
| edge_density_score | 判断内部是否有字符边缘 |
| horizontal_run_score | 判断是否具有横向车牌结构 |
| texture_score | 判断是否有字符纹理 |
| temporal_score | 判断是否与上一帧目标稳定连续 |
| glare_penalty | 抑制强反光误检 |
| too_large_penalty | 抑制大面积背景误检 |
| too_small_penalty | 抑制噪声点误检 |

5.7 Top-N ROI 输出

必须做

推荐从最多 8 个 candidate 中选择得分最高的 4 个 ROI。

MAX_CANDIDATE = 8
FINAL_ROI_NUM = 4

输出逻辑

1. 遍历所有 candidate
2. 去掉 invalid candidate
3. 根据 score 找出 Top4
4. 输出 roi0 ~ roi3

注意事项

Top-N 不需要复杂排序器。因为 candidate 数量很少，可以用简单比较器逐个比较。

5.8 NMS 非极大值抑制

必须做

多候选 ROI 会出现一个车牌被框两次的问题，因此需要 NMS。

标准 NMS

标准做法是计算 IoU：

IoU = 两个框交集面积 / 两个框并集面积

如果 IoU 过高，则只保留 score 高的框。

FPGA 简化版 NMS

不建议在 FPGA 中完整计算 IoU，可以用简化判断：

两个框中心距离很近
并且
两个框 x 范围重叠明显
并且
两个框 y 范围重叠明显

则认为是重复框。

简化判断示例

abs(cx1 - cx2) < center_x_threshold
abs(cy1 - cy2) < center_y_threshold
x_overlap > min(width1, width2) / 2
y_overlap > min(height1, height2) / 2

如果重复：

保留 score 高的
删除 score 低的

5.9 边界二次收紧

必须做

这是解决边框不贴合问题的关键。

基本思想

先用多候选机制得到粗框，然后在粗框内部重新寻找真实边界。

粗 ROI
    ↓
统计每一列 color + edge
    ↓
找左右真实边界
    ↓
统计每一行 color + edge
    ↓
找上下真实边界
    ↓
加安全边距
    ↓
输出最终 ROI

左右边界收紧

在 ROI 内对每一列统计：

col_score[x] = color_count[x] + edge_count[x]

从左往右找第一个连续有效列：

new_x1 = first x where col_score[x] > threshold for N continuous columns

从右往左找：

new_x2 = last x where col_score[x] > threshold for N continuous columns

推荐：

N = 3 ~ 8

上下边界收紧

在 ROI 内对每一行统计：

row_score[y] = color_count[y] + edge_count[y]

从上往下找：

new_y1

从下往上找：

new_y2

安全边距

收紧后不要完全贴死，避免切掉车牌边缘。

推荐：

x_margin = 3 ~ 8 px
y_margin = 2 ~ 5 px

最终输出：

final_x1 = refined_x1 - x_margin
final_x2 = refined_x2 + x_margin
final_y1 = refined_y1 - y_margin
final_y2 = refined_y2 + y_margin

6. 图像处理改进方案

6.1 RGB 转 YCbCr

建议

继续保留。

原因

YCbCr 比 RGB 更适合做颜色分割。因为 Y 表示亮度，Cb/Cr 表示色度，可以在一定程度上把亮度和颜色分开。

优点

1. 适合 FPGA 实现
2. 不需要复杂除法
3. 比 RGB 阈值更抗光照变化
4. 你们初赛已有基础，不需要推翻重做

6.2 不建议直接换 HSV

原因

HSV 在软件中很好用，但在 FPGA 中计算 Hue 需要比较、除法和较复杂逻辑，资源成本较高。

建议

继续使用 YCbCr
不要国赛前整体切换 HSV

6.3 灰度化

必须做

边缘检测需要灰度图。

推荐灰度近似：

gray = (R * 77 + G * 150 + B * 29) >> 8

或者使用更简单近似：

gray = (R + 2G + B) >> 2

建议

如果资源紧张，使用简单近似即可。

6.4 Sobel 边缘检测

必须做

车牌内部有字符，字符边缘是区分车牌和普通色块的重要特征。

推荐至少实现：

Sobel X
Sobel Y
edge_hit
edge_count

Sobel X 作用

Sobel X 对车牌字符的竖向笔画更敏感，适合检测车牌字符纹理。

Sobel Y 作用

Sobel Y 对上下边界、横向边缘有帮助，可以辅助找车牌上下边界。

简化边缘幅值

不必做平方和开方，可以使用：

edge_mag = abs(sobel_x) + abs(sobel_y)

然后：

edge_hit = edge_mag > edge_threshold

6.5 强/弱颜色阈值

强烈建议做

不要只使用一个颜色阈值。

设计方式

strong_color_hit：阈值严格
weak_color_hit：阈值宽松

使用方式

strong_color_hit 用于创建候选框
weak_color_hit + edge_hit 用于扩展候选框

作用

| 问题 | 改善效果 |
| --- | --- |
| 误框 | strong 阈值减少背景干扰 |
| 漏框 | weak 阈值补全暗光和断裂区域 |
| 反光 | edge 辅助保持候选连续 |
| 颜色偏移 | weak 阈值提高召回率 |

6.6 反光抑制

必须保留并加强

反光区域会导致颜色失真，也可能造成边缘异常。

判断方式

可以使用亮度和 RGB 高值判断：

Y 很高
并且 R/G/B 都很高

例如：

Y > 230
R > 220
G > 220
B > 220

则判定为高光区域。

建议处理方式

不要直接删除所有高光像素，而是作为候选框惩罚项：

score -= glare_penalty

原因

真实车牌上也可能有亮点，如果直接屏蔽可能导致漏框。

6.7 横向闭运算

强烈建议做

车牌是横向长条结构，车牌颜色和字符可能会造成横向断裂。横向闭运算可以补全这些断裂。

简化实现

如果当前像素左右一定范围内都有 color_hit，则可以补上中间断点。

示例：

原始：
1 1 1 0 0 1 1 1

补全后：
1 1 1 1 1 1 1 1

FPGA 实现

使用移位寄存器即可实现横向窗口判断。

6.8 小噪点过滤

建议做

孤立的颜色命中点不应该参与候选框生成。

实现方式

使用 3x3 邻域统计：

如果 3x3 邻域内 color_hit 数量 < 3，则认为是噪点

注意

不要过滤太强，否则远距离小车牌可能被误删。

6.9 Gamma 校正

后续改进

Gamma 校正可以改善暗光下的图像亮度。

FPGA 可行性

可以用 LUT 实现。

建议

不是第一优先级。等多候选 ROI、打分、边界收紧完成后再考虑。

6.10 亮度归一化

后续改进

可以提高不同光照下的稳定性。

可行性

中等。

风险

需要调参，可能影响颜色阈值。

建议

国赛前不作为主线。

7. 形态学处理方案

7.1 膨胀

作用

连接断裂区域，提高召回率。

风险

过度膨胀可能把背景也连进来。

建议

可以做小规模横向膨胀。

7.2 腐蚀

作用

去除小噪点。

风险

可能把小车牌腐蚀掉。

建议

谨慎使用，不要核太大。

7.3 开运算

定义

先腐蚀，后膨胀

作用

去除小噪声。

建议

可以作为可选方案。

7.4 闭运算

定义

先膨胀，后腐蚀

作用

连接断裂区域。

建议

对车牌检测更有用，尤其是横向闭运算。

7.5 大核形态学

建议

不建议国赛前使用。

原因

大核会导致背景区域被错误连接，容易产生大面积误框。

8. 可行性分类

8.1 国赛前必须做

| 序号 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立测试集 | 避免盲目调参 |
| 2 | 增加 DEBUG_MODE | 快速定位问题 |
| 3 | 单 ROI 改多 candidate | 支持多车牌 |
| 4 | 行段合并法 | 生成多个候选框 |
| 5 | 候选框基础筛选 | 初步过滤误框 |
| 6 | 候选框打分 | 提高准确率 |
| 7 | Top4 输出 | 支持多个车牌展示 |
| 8 | 简化 NMS | 去除重复框 |
| 9 | 边界二次收紧 | 提高框贴合度 |
| 10 | 边缘密度统计 | 过滤纯色误检 |
| 11 | 反光惩罚 | 降低高光误检 |

8.2 国赛前尽量做

| 序号 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强/弱颜色阈值 | 降低漏框 |
| 2 | 横向闭运算 | 补全断裂车牌 |
| 3 | 小噪点过滤 | 减少散点误检 |
| 4 | 时间稳定机制 | 减少 ROI 抖动 |
| 5 | 短暂丢失保持 | 防止车牌短暂消失 |
| 6 | 置信度显示 | 答辩展示更清晰 |
| 7 | 串口输出 ROI 坐标 | 方便调试和展示 |
| 8 | 参数可配置 | 方便现场适应环境 |

8.3 后续可以改进

| 内容 | 可行性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自适应颜色阈值 | 中 | 对光照变化有帮助，但调试复杂 |
| Gamma 校正 | 中 | LUT 实现可行 |
| 分块亮度补偿 | 中 | 对局部阴影有帮助 |
| 倾斜车牌检测 | 中低 | 可用于后续增强 |
| 旋转框显示 | 低 | 实现复杂，展示价值有限 |
| 透视矫正 | 低 | 适合识别，不适合当前 ROI 主线 |
| 简单字符纹理校验 | 中 | 可以提高误检抑制 |
| OCR 或 CNN 复核 | 中低 | 需要更多资源和训练部署 |

8.4 建议放弃或暂时不要做

| 方案 | 放弃原因 |
| --- | --- |
| 全面改 YOLO | 训练、部署、量化、平台适配风险高 |
| 完整 Canny 边缘 | FPGA 实现复杂，收益不如 Sobel 明显 |
| CLAHE | 资源消耗大，调试复杂 |
| Retinex | 算法复杂，不适合当前实时 FPGA 主线 |
| Hough 直线检测 | 资源大，国赛前收益不稳定 |
| 完整透视矫正 | 不是 ROI 检测第一需求 |
| 全图滑动窗口 | 计算量大，实时压力高 |
| 精确旋转框 OBB | 画框和检测都复杂 |
| 大规模完整连通域标记 | 行段合并法更适合当前阶段 |

9. 推荐开发步骤

第 0 步：测试集和调试模式

目标

先解决“怎么判断改进是否有效”的问题。

任务

1. 整理测试图片和视频
2. 标注典型场景
3. 增加 DEBUG_MODE
4. 能够显示 color mask、edge mask、candidate box、final ROI

完成标准

能够通过屏幕或 HDMI 显示看出：

颜色命中了哪些区域
边缘命中了哪些区域
候选框在哪里
最终 ROI 在哪里
误框是怎么产生的
漏框是在哪一步丢失的

第 1 步：实现多候选 ROI

目标

解决只能框一个车牌的问题。

任务

1. 增加 candidate 数组
2. 每帧清空 candidate
3. 每行生成 run segment
4. run segment 合并到 candidate
5. 每个 candidate 统计坐标和计数

完成标准

同一画面中多个车牌可以分别生成不同 candidate。

第 2 步：基础筛选

目标

去掉明显不可能是车牌的候选框。

任务

1. 加 width 范围判断
2. 加 height 范围判断
3. 加 aspect ratio 判断
4. 加 area 判断
5. 加 color density 判断
6. 加 edge density 判断

完成标准

大面积背景块、小噪点、长宽比异常区域不会被输出。

第 3 步：候选框打分

目标

在多个候选区域中选出最像车牌的区域。

任务

1. 设计 score 公式
2. 统计 color_count
3. 统计 edge_count
4. 统计 run_count
5. 统计 glare_count
6. 计算 candidate_score

完成标准

真实车牌的 score 明显高于背景误检区域。

第 4 步：Top4 输出和 NMS

目标

支持多个车牌输出，同时避免重复框。

任务

1. 从 candidate 中选择 score 最高的 4 个
2. 判断候选框之间是否重复
3. 删除重复框中 score 较低者
4. 输出 roi0 ~ roi3

完成标准

同一车牌不会出现多个重复框，多车牌可以同时显示。

第 5 步：边界二次收紧

目标

提高 ROI 框贴合度。

任务

1. 在粗 ROI 内统计列投影
2. 找 refined_x1 和 refined_x2
3. 在粗 ROI 内统计行投影
4. 找 refined_y1 和 refined_y2
5. 加安全 margin
6. 输出 final ROI

完成标准

最终框比粗框更贴合车牌边缘。

第 6 步：强/弱阈值和横向闭运算

目标

降低漏框，提高鲁棒性。

任务

1. 增加 strong_color_hit
2. 增加 weak_color_hit
3. strong 用于创建候选
4. weak + edge 用于扩展候选
5. 增加横向闭运算补全断裂区域

完成标准

暗光、反光、颜色断裂情况下，车牌仍能被检测到。

第 7 步：时间稳定机制

目标

减少 ROI 抖动和闪烁。

任务

1. 保存上一帧 ROI
2. 当前 ROI 与上一帧 ROI 匹配
3. 对位置做平滑
4. 短暂丢失时保留 2~5 帧
5. 新目标 score 足够高时允许切换

完成标准

ROI 框不会在车牌周围明显抖动，也不会因为短暂反光立即消失。

10. 参数建议

10.1 候选框尺寸参数

| 参数 | 建议范围 |
| --- | --- |
| width_min | 60 px |
| width_max | 600 px |
| height_min | 18 px |
| height_max | 180 px |
| aspect_min | 2.0 |
| aspect_max | 6.5 |

10.2 颜色和边缘密度参数

| 参数 | 建议范围 |
| --- | --- |
| color_density_min | 3% ~ 5% |
| edge_density_min | 2% ~ 5% |
| color_density_max | 35% ~ 60% |
| edge_density_max | 45% ~ 70% |

10.3 行段合并参数

| 参数 | 建议范围 |
| --- | --- |
| run_min_len | 8 ~ 16 px |
| merge_margin_x | 10 ~ 30 px |
| min_valid_rows | 6 ~ 12 行 |
| max_candidate | 8 |
| final_roi_num | 4 |

10.4 边界收紧参数

| 参数 | 建议范围 |
| --- | --- |
| col_score_threshold | 根据 ROI 高度动态设置 |
| row_score_threshold | 根据 ROI 宽度动态设置 |
| continuous_col_num | 3 ~ 8 列 |
| continuous_row_num | 2 ~ 5 行 |
| x_margin | 3 ~ 8 px |
| y_margin | 2 ~ 5 px |

10.5 时间稳定参数

| 参数 | 建议范围 |
| --- | --- |
| lost_hold_frames | 2 ~ 5 帧 |
| position_smooth_alpha | 1/4 或 1/8 |
| switch_score_ratio | 新框得分高出 20% ~ 50% 才切换 |

11. Verilog 实现建议

11.1 不要使用除法

所有比例判断都用乘法比较。

例如：

width / height > 2

改成：

width > height * 2

11.2 candidate 数量不要太多

推荐：

localparam MAX_CANDIDATE = 8;
localparam FINAL_ROI_NUM = 4;

太多 candidate 会增加比较逻辑和资源消耗。

11.3 输出端口建议展开

如果工程使用 Verilog-2001，可以避免使用二维数组端口，直接展开 roi0、roi1、roi2、roi3。

11.4 保留原单框逻辑

建议保留：

DEBUG_FORCE_SINGLE_BOX
DEBUG_FORCE_BOX
OLD_ROI_MODE

这样如果多候选模块出现问题，可以快速回退到初赛版本。

11.5 关键模块建议拆分

建议拆成以下模块：

color_detect.v
edge_detect_sobel.v
mask_filter.v
run_segment_detect.v
candidate_merge.v
candidate_score.v
topn_select.v
nms_filter.v
roi_refine.v
roi_draw.v

不要把所有逻辑都写在顶层，否则后续调试非常困难。

12. 答辩表述建议

国赛答辩时，可以这样描述改进点：

在初赛版本中，系统主要基于车牌颜色阈值进行单 ROI 检测，因此在复杂背景下容易出现误框、漏框和多车牌无法同时检测的问题。

国赛版本中，我们将原有单目标 ROI 统计方式升级为多候选 ROI 检测机制。系统首先利用蓝牌、绿牌、黄牌的颜色特征生成颜色 mask，同时结合 Sobel 边缘检测提取车牌字符纹理特征。随后通过行段合并法在 FPGA 流水线中生成多个候选框，并对每个候选框计算长宽比、面积、颜色密度、边缘密度、横向连续性和反光惩罚等评分指标。最终通过 Top-N 选择和重复框抑制输出多个车牌 ROI，并利用投影法对 ROI 边界进行二次收紧，提高车牌框选的准确性和贴合度。

13. 最终推荐方案总结

国赛版最推荐方案为：

基于蓝/绿/黄车牌颜色种子和 Sobel 边缘纹理的多候选 ROI 检测系统。
通过行段合并生成多个候选框，
再利用长宽比、面积、颜色密度、边缘密度、反光惩罚进行打分，
最后输出 Top4 车牌 ROI，
并通过投影法二次收紧边界。

对应解决关系如下：

| 当前问题 | 对应解决方案 |
| --- | --- |
| 容易误框 | 打分机制、边缘密度、反光惩罚、长宽比筛选 |
| 容易漏框 | 强/弱阈值、边缘辅助、横向闭运算 |
| 边框不贴合 | ROI 内投影法二次收紧 |
| 多车牌不能同时框选 | 多候选 ROI、Top4 输出、NMS |

14. 最终执行清单

必须完成

[ ] 建立测试图片/视频集
[ ] 增加 DEBUG_MODE 显示 color mask / edge mask / candidate box
[ ] 单 ROI 改成多 candidate
[ ] 行段合并生成候选框
[ ] 每个 candidate 统计 width / height / color_count / edge_count
[ ] 加长宽比筛选
[ ] 加面积筛选
[ ] 加颜色密度筛选
[ ] 加边缘密度筛选
[ ] 加 score
[ ] Top4 输出
[ ] 简化 NMS
[ ] ROI 内投影收紧边界

国赛前尽量完成

[ ] 强/弱颜色阈值
[ ] 横向闭运算
[ ] 小噪点过滤
[ ] 时间平滑
[ ] 短暂丢失保持
[ ] 置信度显示
[ ] 串口输出 ROI 坐标
[ ] 参数可配置

后续可以改进

[ ] 自适应阈值
[ ] Gamma 校正
[ ] 分块亮度补偿
[ ] 倾斜车牌检测
[ ] 旋转框
[ ] 简单字符纹理校验
[ ] OCR 或 CNN 复核

建议放弃

[ ] 全面改 YOLO
[ ] 完整 Canny
[ ] CLAHE
[ ] Retinex
[ ] Hough 直线检测
[ ] 完整透视矫正
[ ] 全图滑动窗口
[ ] 复杂旋转框 OBB
[ ] 大规模完整连通域标记

15. 最终优先级排序

按照实际开发顺序，建议优先级如下：

第 1 优先级：测试集 + DEBUG_MODE
第 2 优先级：多 candidate + 行段合并
第 3 优先级：候选框筛选 + score
第 4 优先级：Top4 输出 + NMS
第 5 优先级：边界二次收紧
第 6 优先级：强/弱阈值 + 横向闭运算
第 7 优先级：时间稳定 + 置信度输出
第 8 优先级：自适应阈值、Gamma、倾斜检测等后续增强

最重要的开发原则是：

先框对，再框全，最后框准。

也就是：

检测正确性 > 多目标完整性 > 边界贴合度 > 高级复杂功能